Jméno a příjmení učitele:     Ing. Marcela Sochová

Předmět a téma:    Karosářská technologie  -  Plyny pro svařování

Třída: 2. ročník

Časový odhad:  15 minut

Anotace:   téma se zabývá vlastnostmi plynů používaných pro svařování

Způsob zapojení čtenářské gramotnosti: práce s textem – přiřazování správných informací

Použitý materiál : text, pracovní list včetně řešení

Zdroj: Frischherz, Skop, Knourek – Technologie zpracování kovů 1

ČESKÁ SVÁŘECÍ SPOLEČNOST – Učební texty pro evropské svářečské specialisty

PRACOVNÍ LIST PRO ŽÁKY

Přiřaďte správně  k názvu plynu na svařování jeho vlastnosti.

1 Kyslík                              Je směs hořlavých a výbušných plynů, barva hrdla tlakové lahve

A

je oranžová, tlak v lahvi je 15-20 MPa. Používá se na svařování

kovů s nižší teplotou tavení, pájení a na ohřev.

B

2 Acetylén                         Je bezbarvý, hořlavý plyn, je jedovatý, tlakové lahve se jím běžně neplní,

odebírá se z rozvodu. Používá se nejvíce samotný nebo ve směsi s jinými

plyny např. na tvrdé pájení.

3 Vodík                              Podporuje hoření, s jinými plyny tvoří výbušnou směs, vyrábí se destilací

C

zkapalněného vzduchu nebo elektrolýzou z vody. Barva hrdla lahve je modrá,

tlak plynu  v lahvi je 15 MPa. Používá se nejvíce na svařování a zpracování

materiálů plamenem.

D

4 Propan- butan              Je hořlavý a výbušný plyn, vyrábí se elektrolýzou vody, barva hrdla

je červená, tlak plynu v lahvi je 15 MPa. Používá se na svařování, pájení a

řezání kovů.

E

5 Svítiplyn                         Při běžné teplotě hoří bílým plamenem a vyvíjí velké množství sazí.

Smícháním se vzduchem tvoří výbušnou směs. Tlak plynu  v lahvi je 1,5 MPa.

Používá se  nejvíce na svařování a zpracování materiálů plamenem.

K jednotlivým číslům zapište správné písmeno, charakterizující vlastnosti jednotlivých plynů.

1……………….       2 ……………….        3………………..       4……………….      5 ……………….

Řešení:

1……C………….       2 ……E………….        3……D…………..       4………A……….      5 ……B………….